ELEKTRİK ve MANYETİZMA DENEY SETLERİ TEKNİK  ŞARTNAMESİ

|  | Deneyin Amacı:Deney seti ile Wheatstone köprüsü, Kapasitörün şarj-deşarj eğrisi, Biotsavart yasası, İletken telin dışındaki manyetik alan,Manyetik alan, indiksiyon, Maxwall eşitlikleri, Magnetik akı, Manyetik alanda ki superposizyon, Kirchhoff kanunları,Akım,Voltaj,Rezistans paralel ve seri bağlama kanunları işlemesine olanak tanır. |
| --- | --- |
|  | Bu amaca ulaşabilmek için gerekli malzemeler: |
| 1 | Metal Rezistans Kutusu:Üzerinde en az 6 tel bulunmalı.Teller kutu üzerinde birbiriyle bağlantı yapabilecek şekilde tutturulmuş olmalıdır.Her bir telin uzunluğu en az 1 m olmalıdır ve teller farklı çaplarda olup, çap oranı direnç kutusu üzerinde belirtilmiş olacaktır. Tellerden 5 adedi Bakır-Nikel, 1 adedi Prinç olacaktır. Bu yüklenici tarafından tahhüt edilecektir. Kutu üzerindeki dirençler kopmaya karşı cam malzemeden korumalı olacaktır. |
| 2 | Tel üzerinde hareket ettirilebilir ölçüm köprüsü: Wheatstone köprüsü olarak direncin belirlenmesinde kullanılır. Skala uzunluğu en az 1000 mm olmalıdır. |
| 3 | Bağlantı kutusu olmalıdır. 4 mm soketli dirençler üzerine monte edilebilecektir. Üzerinde bağlantı şeması çizgilerle gösterilecektir. |
| 4 | Farklı birimlerde aşağıda belirtilen dirençler olacaktır: 1,2,5,10, 100, 150, 330, 680 ohm / 1, 4.7, 10, 15, 82, 100 kohm |
| 5 | Digital multimetre olmalıdır. |
| - | Akım ölçüm aralığı en az AC,DC için 0..2/20/200 miliA ve 20 A olmalıdır. |
| - | Voltaj ölçüm aralığı en az DC için 0...200miliV/2/20/200/1000 V, AC için 0...200 miliV/2/20/200/750 V olacaktır. |
| - | Direnç ölçümü en az 200 ohm/2/20/200 kiloohm/2/20/2000 Megaohm skalalarında olacaktır |
| - | Frekans ölçümü en az 2/20/200/2000 kHz /10 Mhz skalalarında olacaktır. |
| - | En az -40…1000 C arasında sıcaklık ölçebilecektir |
| - | Kapasitans ölçümü 20/200 nanoF/2/20/200 mikroF skalalarında olacaktır. |
| - | Koruma kabı olacaktır. |
| 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | En az 50 cm uzunluğunda kırmızı, sarı, mavi renkli bağlantı kabloları olacaktır. Bağlantı kabloları en az 32 A akıma dayanıklı olacaktır. Bu durum yüklenici tarafından tahhüt edilecektir. Kronometre olacaktır. Digital olup; 1/100 s ölçüm yapacaktır. Çift yönlü anahtar olacaktır. Kutu içinde olup, bağlantı yolları kutu üstünde işaretli olacaktır. 1 Mohm luk direnç olacaktır. 1mikrofarad ve 4,7 mikrofarad kapasitörlerle birlikte verilecektir. 64 mikroFarad lık kapasitör olacaktır. Gerektiğinde 32 mikroFarad olarak da kullanılabilecektir. Kutu üzerine monte edilmiş olup, 4 mm soket girişleri olacaktır. Digital Multimetre olacaktır. Akım ölçüm aralığı en az AC,DC için 0..0,4/4/40/400 miliA, 0..4/20A Voltaj ölçüm aralığı en az DC için 0..0,4/4/40/400/1000 V, 4/40/400/750 V AC 40 Mohm a kadar direnç ölçümü yapacaktır. 0..40/400 nanoF/4/40/100 mikroF kapasitör ölçümü yapacaktır. 5000 Khz a kadar frekans ölçümü yapacaktır. # Masa tipi Teslametre verilecektir.. En az 0.000001 T ile 2 T arasında üç kademede ölçüm kabiliyetine sahip olmalıdır.. Üzerinde en az 3 ½ basamaklı digital ekran bulunmalıdır. AC ve DC akımlarda ölçüm yapabilecektir. Sıfır ayar düğmesi olacaktır. İnce ve kaba ayar yapılabilecektir. Limit frekansı 5 Khz olacak ve bu yüklenici tarafından taahhüt edilecektir. Yazıcıya bağlanabilmesi için analog çıkışı olacaktır. En az 30 cm uzunluğunda hall probu bulunacaktır... # Birbirinden farklı 7 adet indiksiyon bobininden oluşan indiksiyon bobin seti bulunmalıdır. Sarım sayıları, çap ve uzunlukları en az aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır. ## Sarım Sayısı; Çapı (mm); Uzunluk (mm). 300; 40; 160. 300; 32; 160. 300; 25; 160. 200; 40; 105. 100; 40; 160. 150; 25; 53. 75; 25; 160. # Çap ve çember sayısı olarak birbirinden farklı beş dairesel iletkenden oluşan dairesel iletkenler seti bulunmalıdır. Sarım sayısı ve çapları en az aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır. Sarım Sayısı; d/mm. 1; 60. 1; 85. 1; 120. 2; 120. 3 120 0...18V DC, 2...15V AC gerilim veren güç kaynağı olmalıdır. Ön panelinde sigortası olacaktır. Destek taban ayağı, G-kıskaç, 500 mm destek çubuğu, 200 mmx200 mm boyutlarında laboratuar asansörü olacaktır. İletken seti olacaktır. 4 bakır tel den oluşur. Çapları 4 mm dir. Farklı uzunluk ve şekillerde olacaklardır. U demir core ve üst demir çubuğu olacaktır. Transformatör sisteminin kurulmasını sağlayan kıskaç takımı olacaktır 6 ve 140 sarımlı bobinler olacaktır. 1000 A kadar akım ölçen kıskaç şeklinde akım ölçer olacaktır. Ayarlanabilir transformer güç kaynağı olacaktır. Çıkış 0…25 V ac / 12 A olacaktır. Çıkış 0…20 V dc / 12A olacaktır. Sabit 6 ve 12 V ac gerilim verecektir. Maksimum gücü 375 VA olacaktır. |