- ŞARTNAME

İşin çeşidi: Network Switch (Kenar Anahtar) Alımı

İşin niteliği: E1 ve E2 binalarındaki çalışma ömürlerini tamamlayan, destek kapsamı dışında kalan (EOL-EOS) düşük hızlı switch lerin değiştirilmesi.

Alınması planlanan ürünler:

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN | ADET |
| --- | --- | --- |
| WS-C2960X-48FPS-L | Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, LAN Base | 15 |
| CON-SNT-WSC294SL | SNTC-8X5XNBD Catalyst 2960-X 48 G – 1 Year | 15 |
| CAB-ACE | AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M | 15 |

- Şartnamede;

Bilgi Üniversitesi – BİLGİ

Bilgi Üniversitesi, Santral İstanbul Kampüsü, Bilgi Teknolojileri Departmanı – BT Dept.

Teklif veren kuruluş – ( FİRMA)

- ÖN KOŞULLAR

- ÜRÜN teslim yeri, BİLGİ’ nin Santral Kampusu – BT Departmanıdır. ÜRÜN; üzerinde adı, tipi, modeli, seri numaraları ve üretici firma adını taşıyan orijinal ambalajlarda teslim edilecektir. ÜRÜN le birlikte gelen her türlü tanıtıcı doküman, fatura ve garanti belgesi, irsaliyesi, kullanım kılavuzu ve aksesuarları tam ve eksiksiz olarak BİLGİ yetkilisine teslim tutanağı ile teslim edilecektir.

- Firmanın teslim edeceği ürün fiyatları, BİLGİ’nin göstereceği adrese teslim fiyatlarıdır. Her türlü nakliye, navlun, sigorta, gümrük ve benzeri maliyetler dâhil fiyatlardır ve FİRMA tarafından karşılanacaktır. FİRMA, resmi teklifinde belirtmiş olduğu ürün fiyatları haricinde başka hiçbir koşul veya isim altında bedel talep etmeyecektir.

- Teslimat, ürünlerin indirilip BİLGİ yetkilileri tarafından sayılıp ön kalite kontrolu(ambalaj, dıştan görsel kontrol, irsaliye ile eşleme sayılıp) yapıldıktan sonra ön kabül ile gerçekleşecektir.

- ÜRÜN teslim süresi, sipariş tarihinden itibaren  4-6 haftadır. Ancak kanunlarda belirtilen mücbir sebeplerden dolayı teslim süresinin uzaması durumunda taraflar yeni teslim tarihi belirleyecektir. Mücbir sebep halleri dışındaki gecikmeler, cezaya tabidir.

- Teklif edilen ve onaylanan ÜRÜN’ den farklı model/ nitelikte getirilmesi durumunda, oluşacak zarardan dolayı üniversitenin uğrayacağı maddi ve manevi tazminatlar FİRMA tarafından kayıtsız şartsız kabul edilecektir.

- ÜRÜN tesliminde gecikme olduğu takdirde, FİRMA gecikilen her gün için sipariş edilen ÜRÜN toplam bedelinin %1’ i(yüzdebir) oranında ceza ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu meblağ, BİLGİ tarafından bildirilen bir hesaba en geç 15 gün içerisinde ihtara gerek kalmadan FİRMA tarafından yatırılacaktır.

- Tazmin edilecek toplam tutar ürün bedelinin %50’sini geçmeyecektir.

- Mücbir sebepler dışında ürün teslimindeki gecikmeler 15 günü geçtiği takdirde BİLGİ, sözleşmeyi kısmen veya tamamen tek taraflı olarak iptal etme, siparişi kısmen veya tamamen 3. şahıslara ihale etmeye ve cezai işlemleri başlatma hakkına sahiptir. FİRMA, işbu iptallerden dolayı doğacak 3. şahıs tazminatlarını üstlenecek ve BİLGİ’ ye rücu etmeyecektir.

- Fuyatlar TL olarak verilmelidir.

- Vergi, harç ve benzeri giderler ilgili firma tarafından karşılanacaktır(KDV Hariç).

- Ödeme ürün tesliminde kesilecek faturalar karşılığında, hizmet kalemi ise işin bitmesinden sonra düzenlenen fatura tarihinden itibaren 45(KırkBeş) gün sonra yapılacaktır.

- Yedek parça ihtiyacı gerektiğinde, bedeli BİLGİ tarafından ödenmek kaydıyla veya Bakım Sözleşmesi koşulları dâhilinde BİLGİ tarafından temin edilecektir

- GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER

- Satın alınacak her bir mal ve hizmete ait orijinal belge ve döküman (İngilizce ve/veya Türkçe) tam olarak kullanıcıya teslim edilecektir. FİRMA, ürünlerle ilgili tüm sertifikasyonları ıslak imzalı teklifle birlikte teslim edecektir.

- ÜRÜN’ ü oluşturan tüm parçalar yeni ve hiç kullanılmamış olmalıdır. Aksi takdirde BİLGİ’ un onaylayacağı muadili model ürün sağlanmalıdır.

- Garanti süresinin başlangıç tarihi, ürünlerin kurulum ve kontrol işlemlerinin bittiği
son kabul tarihidir. Garanti süresi içinde meydana gelebilecek arızada kalma ve arıza giderme süresi garanti süresine ilave edilecektir. Garanti süresinde veya sonrasında son kabul yapılmış olmasına rağmen ortaya çıkabilecek veya tespit edlecek gizli ayıplar için ilgili Tüketici Hakları Kanunu maddeleri uygulanacaktır.

- TEKNİK ÖZELLİKLER

- Anahtar üzerinde 48 adet 10/100/1000 BaseT portu ve en az 4 adet 1 GbE SFP portu bulunacaktır.

- IEEE 802.3,802.3u,802.3ab, standartlarını destekleyecektir.

- Anahtar üzerindeki bütün 10/100/1000 BaseT portlar, 802.3at (PoE+) standardında olmalıdır. Cihaz toplamda en az 740W PoE gücü verebilmelidir.

- Anahtar gerektiğinde harici bir güç kaynağı takılarak, güç kaynağı yedeklemesine sahip olabilmelidir.

- Anahtar yığınlama teknolojisine sahip olmalıdır. Yığınlamayı(stack) kullanıcı portları üzerinden değil bu iş için dedike portlardan yapmalıdır. Teklif edilen anahtar 8 adete kadar yığınlanabilmelidir. Yığındaki anahtarlar arasındaki bant genişliği 80 Gbps olabilmelidir. Yığınlama modülü opsiyonel olarak sonradan da eklenebilmelidir.

- Backplane kapasitesi 216 Gbps olmalıdır. Anahtarın L2 anahtarlama performans değeri en az  108 Mbps olmalıdır.

- Anahtarın her 10/100 ve 10/100/1000 UTP portunda TDR özelliği olmalıdır.

- Her 10/100 ve 10/100/1000 portları MDI/MDIX olmalıdır.

- Anahtar üzerinde, her porta ait durum/duplex/hız bilgisi veren LED’ler bulunmalıdır.

- En az 16,000 adet MAC adresi desteklemelidir.

- Cihazın MTBF değeri 232 000 saatten daha az olmayacaktır.

- Cihaz,paketleri L2 başlığındaki kaynak/hedef MAC adresi, L3 başlığındaki L3 başlığındaki kaynak/hedef IP adresi, L4 başlığındaki TCP/UDP port numarası bilgilerine göre erişim denetiminden geçirilebilmelidir.

- Anahtar « Dhcp request broadcast » paketlerini, ayrı bir vlan deki DHCP sunucuya taşıyabilmek için DHCP relay özelliğini desteklemelidir.Ayrıca anahtarın kendiside, DHCP sunucu olarak kullanılabilmelidir.

- Cihaz üzerindeki her port için MAC adresi bazında kullanıcı listeleri oluşturulabilmeli ve böylece port güvenliği sağlanabilmelidir.

- Anahtar, MAC adresi tablosuna yeni bir adres aklendiğinde, ya da bu tablodan bir adres silindiğinde, bu durumu SNMP yönetim sunucusuna raporlamalıdır.

- Anahtar, IEEE 802.1x protokolünü kullanarak, radius server yardımı ile port bazında kullanıcı yetkilendirme ve dinamik VLAN tahsisi özelliklerini desteklemelidir.

- Tüm portlar üzerinde IEEE 802.1q VLAN trunking protokolü desteklenmelidir.Cihazın desteklediği VLAN ID sayısı 4000, aktif VLAN sayısı en az 1000 olmalıdır.Port bazında VLAN tanımlanabilmelidir.

- Anahtar, dinamik VLAN konfigurasyonunu desteklemelidir.Yeni bir VLAN’in tek bir anahtar üzerinde yaratılması, ağ üzerindeki diğer tüm anahtarlarda da otomatik olarak yaratılmasını sağlamalıdır.

- Anahtar IEEE 802.1d ‘’ spanning tree’’ protokolünü desteklemelidir.

- Anahtar üzerinde her vlan için farklı ‘’spanning tree’’ kullanılabilmelidir. IEEE 802.1s protokolünü desteklemelidir.

- Anahtar, kullanıcı ve trunk portlarında spanning tree hesaplamalarını hızlandırabilmelidir. IEEE 802.1w protokolü desteklenmelidir.

- Cihazın ‘’QoS’’ destği olmalıdır.  Üçüncü seviyede (L3) DiffServ Code Point (DSCP) ya da ikinci seviyede (L2) IEEE 802.1p ile sınıflandırılmış paketlerin öncelik değerlerini anlayabilmeli, gerektiğinde bu öncelik değerlerini değiştirebilmelidir. Paketleri, ayrıca L2 başlığındaki kaynak/hedef MAC adresi, L3 başlığındaki kaynak/hedef ip adresi,L4 başlığındaki TCP/UDP port numarası bilgilerine gore sınıflandırabilmelidir. Cihaz üzerindeki her portun en az 4 adet öncelik kuyruğu bulunmalıdır.

- Cihaz üzerinde maksimum 8 adet 10/100/1000 port ya da 2 adet 10/100/1000 port aynı kanal altında toplanıp, tek port gibi çalışabilmelidir. En az 6 adet kanal tanımlanabilmelidir. IEEE 802.3ad standardı desteklenmelidir.

- Bütün 10/100 ve 10/100/1000 portlar hem half-duplex hemde full-duplex çalışabilmelidir. Port hızları otomatik olarak algılanabilmelidir. IEEE 802.3ad protokolü desteklenmelidir.

- Portlarda hız sınırlandırması yapılabilmelidir. Tüm portlarda 1 MBps hasas hız değişim aralıkları desteklenmelidir.

- Anahtarın multicast desteği olmalıdır. IGMP filtering ve IGMP Snooping v1, v2, v3 desteklenmelidir.

- Anahtari jumbo frame desteğine sahip olmalıdır. Desteklenen jumbo frame’lerin uzunluğu en fazla 9000 byte olmalıdır.

- Anahtar SNMPv1,v2,v3,telnet,Secure Shell (SSHv2),HTTP,SSL ve console aracılığı ile yönetilebilmeli veya gözlenebilmelidir.

- Anahtarı yönetmek isteyen kişiler Radius sorgulama protokolü tarafından sorgulanabilmelidirler.

- TFTP yardımı ile işletim sistemi güncellemesi yapılabilmelidir.

- Cihazın tüm portları en az 4 adet RMON grubunu desteklemelidir.

- Detaylı gerçek zamanlı trafik analizi yapabilmek için port mirroring desteği bulunmalıdır. Birden fazla kaynak portu, hedef portuna aynalanabilmelidir.

- Anahtar, kendisine doğrudan bağlı diğer anahtarları öğrenme özelliğine sahip olmalıdır.

- Netflow veya sFlow desteği olmalıdır.

BİLGİ							FİRMA

- İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

- Mehmet GENÇ

BT Operasyon Müdürü