- TEKNİK ŞARTNAME

İşin çeşidi : Çok Amaçlı Salon Ekipmanları Alımı

İşin niteliği : Yeni tesis edilecek çok amaçlı salon için mevcuttaki Sinema, Toplantı Odası ve Çok Amaçlı Salonların altyapılarıyla uyumlu çalışacak ses ve ışık ekipmanları alımı

Alınması planlanan ürünler:

| Sıra | Ürün Adı | Adet |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aktif Hoparlör | 2 |
| 2 | 2 Yollu Aktif Active Line Array Hoparlör Sistemi | 4 |
| 3 | Aktif Subwoofer Hoparlör | 2 |
| 4 | Aktif Hoparlör | 4 |
| 5 | Telsiz Mikrofon Seti (El Tipi) | 2 |
| 6 | Telsiz Mikrofon Seti (Yaka Tipi ) | 2 |
| 7 | Telsiz Mikrofon Seti (Headset Tipi ) | 1 |
| 8 | Mikrofon (Gooseneck) | 2 |
| 9 | Çok Yönlü Kablolu Kondenser Yaka Mikrofonu | 6 |
| 10 | Enstrümanlar İçin Mini Kondenser Mikrofon | 1 |
| 11 | Konferans İşlemcisi (AEC ile) | 1 |
| 12 | 2 Yollu Aktif Active Line Array Hoparlör Askı Aparatı | 2 |
| 13 | Mikrofon Masa Standı (Gooseneck) | 2 |
| 14 | Işık Masası ( DMX ) | 1 |
| 15 | Led Spot Işık (Fresnel) | 6 |
| 16 | Lighting Barndoor | 6 |
| 17 | Led Spot Işık (Profile) | 1 |
| 18 | Truss 30x30 / 8 Mt | 2 |

Şartnamede;

İstanbul Bilgi Üniversitesi – BİLGİ, ,

Bilişim Teknolojileri Departmanı – BT Dept.

Teklif veren kuruluş, (FİRMA),

Satın alınması yapılacak donanım/yazılım/hizmet ÜRÜN

olarak anılacaktır.

- ÖN KOŞULLAR

- İşbu şartname, BİLGİ'nin kendi lokasyonunda  tesis edilecek çok amaçlı salon için diğer salon ekipmanlarıyla uyumlu olacak şekilde Çok Amaçlı Salon Ekipmanları ihtiyacının karşılanması için ihale kapsamındaki ÜRÜN’lerle ilgili alımın/hizmetin konusunda bilgi birikimine sahip olan FİRMA’ dan yapılmasını kapsamaktadır.

- ÜRÜN teslim yeri, BİLGİ’nin Santral Kampusu – BT Dept.dır. ÜRÜN; üzerinde adı, tipi, modeli, seri numaraları ve üretici firma adını taşıyan orijinal ambalajlarda teslim edilecektir.

- FİRMA’nın teslim edeceği ÜRÜN fiyatları, BİLGİ’nin göstereceği adrese teslim fiyatlarıdır. Her türlü nakliye, navlun, sigorta, gümrük ve benzeri maliyetler dâhil fiyatlardır ve FİRMA tarafından karşılanacaktır. FİRMA, resmi teklifinde belirtmiş olduğu ÜRÜN fiyatları haricinde başka hiçbir koşul veya isim altında bedel talep etmeyecektir.

- ÜRÜN teslim süresi, sipariş tarihinden itibaren en fazla 6 haftadır. Ancak kanunlarda belirtilen mücbir sebeplerden dolayı teslim süresinin uzaması durumunda taraflar yeni teslim tarihi belirleyecektir. Mücbir sebep halleri dışındaki gecikmeler, cezaya tabidir.

- ÜRÜN’ le birlikte sağlanan lisanslar BİLGİ adına kayıtlı ve son sürüm olmalı veya son sürüm FİRMA tarafından en geç teslimattan sonraki 2(iki) hafta içinde BT Dept. onayıyla yüklenmelidir.

- ÜRÜN’ ün belirtilen sürede teslim edilmemesi veya teklif edilen ve onaylanan ÜRÜN’ den farklı model/nitelikte getirilmesi durumunda, oluşacak zarardan dolayı BİLGİ’nin uğrayacağı maddi ve manevi tazminatlar FİRMA tarafından kayıtsız şartsız kabul edilecektir.

- GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER

- Satın alınacak donanım ve yan donanımlar, FİRMA tarafından KURUM’ un belirleyeceği yazılımlar (driver vb.) yüklenmiş ve çalışır vaziyette teslim edilmelidir.

- Satın alınacak her bir mal ve hizmete ait orijinal belge ve döküman (İngilizce ve/veya Türkçe) tam olarak kullanıcıya teslim edilecektir.

- ÜRÜN’ ü oluşturan tüm parçalar yeni ve hiç kullanılmamış olmalı, ÜRÜN’ ün en az 1 yıl aynı seride üretimi devam etmelidir. Aksi taktirde KURUM’ un onaylayacağı bir üst model ürün sağlanmalıdır.

- Parçaların hiç bir bölümünde kırık, çatlak ve deformasyon hataları bulunmamalıdır.

- Satın alınacak donanımlar, uyumluluk ve yönetim kolaylığı nedeniyle için aynı markanın ürünü olmalıdır.

- Sistemlerin çalışması için gerekli her türlü bağlantı kablosu, güç kablosu, soket, konnektör ve buna benzer çeşitli donanımlar ve yazılımlar firma tarafından sağlanacaktır.

- Tüm sistem ve bağlı donanımlar 220 (ikiyüzyirmi) VAC +%10 (on), 50 (elli) Hz %5 (beş) elektrik gücünde sıhhatli olarak çalışacaktır.

- ÜRÜN’ ü oluşturan tüm parçalar, 3 yıl parça dahil yerinde garanti güvencesine sahip olmalıdır. Garanti süresi içinde oluşacak arıza durumunda, FİRMA ÜRÜN’ü engeç 24 saat içinde KURUM’ dan teslim alacaktır. En geç 48 saat içinde bedelsiz olarak arızayı giderip BT’ye teslim edecektir.

- ÜRÜN, Türkiye resmi distribütörü garantisi kapsamında olmalıdır.

- YETKİNLİK – YETERLİLİK

- FİRMA, başvuru evraklarıyla birlikte aşağıdaki belgeleri de sunacaktır.

- Yetkili Satıcı Belgesi

- TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- ÜRÜN -1 / Aktif Hoparlör

Teknik veri

• Hoparlör Tipi: 2 Yönlü Aktif Hoparlör

Akustik veri

• Frekans Tepkisi [-10dB]: 100 - 16.000 Hz

• Maksimum SPL: 100 dB

• HF yazın: Tweeter, LF: 5 “

Amplifikatör

• Güç PRG: 100 W

• Soğutma: Konveksiyon

İşlemci

• Denetleyici: Analog

• Sınırlayıcı: Yumuşak Klip

Giriş

• Sinyal Girişi: 1x XLR - 1x 6.3mm telefon jakı - 1x RCA cinch

• Mikrofon Girişi: VAR

• Sinyal Çıkışı: 1x XLR - 1x 6.3mm telefon jakı - 1x RCA cinch

• Priz: VDE

• Voltaj Aralığı: 240 V

- ÜRÜN -2 / 2 Yollu Aktif  Active Line Array Hoparlör Sistemi

Teknik veri

• Hoparlör Tipi M2M: 2 Yollu Aktif Ana Hat Dizisi Modülü

• Hoparlör Tipi M2S: 2 Yollu Slave Line Array Modülü

Akustik Veriler

• Frekans Tepkisi [-6dB]: 78 - 19.000 Hz

• Frekans Tepkisi [-10dB]: 68 - 20.000 Hz

• Maksimum SPL: birim başına 126 dB

• HF: 2x1 "

• HF Tipi: Neodim

• Ses Bobini HF: 1 ", LF: 2x6.5"

• LF Tipi: Neodim

• Ses Bobini LF: 1.5 "

• Yönlülük: 90x15 °

Amplifikatör

• Amp Teknolojisi: Digipro® G3 ”

• Amp Sınıfı: D Sınıfı

• RMS Gücü HF Amp: 200 W (100 W + 100 W)

• RMS Gücü LF Amp: 200 W (100 W + 100 W)

• Soğutma: Konveksiyon

İşlemci

• Denetleyici: DSP 56 bit,

• AD / DA Dönüştürücü: 24 bit / 48 kHz,

• Sistem Ön Ayarları: 9 ön ayar (8x HF ve Low-Mid düzeltmeleri ve servis kullanımı için 1x)

• Sınırlayıcı: Çok Bantlı - RMS / Tepe - Termal,

• Çapraz Frekans LF-HF: 1800 Hz, Eğim LF-HF: 24 dB / Oktav

Giriş

• Sinyal Girişi: 1x XLR fem - Bal,

• Sinyal Çıkışı: 1x XLR erkek - Bal,

• Güç Kaynağı: 400W SMPS, PSU Auto-range (110V ~ ve 220V ~),

• Priz: 1x PowerCon Girişi 1x PowerCon Çıkışı,

• Sinyal Girişi M2S: 1 Özel bağlayıcı

Mekanik

• Ek Parçalar: Hızlı kilit mekaniğine sahip entegre donanım,

• Eğim Açıları: 0 ° - 1,5 ° - 3 ° - 4,5 ° - 6 ° - 8 ° - 10 ° - 12,5 ° - 15 °,

• Genişlik: 460 mm (18,1 inç), fazla olmamalı.

• Yükseklik: 190 mm (7,5 inç), fazla olmamalı.

• Derinlik: 345 mm (13,6 inç), fazla olmamalı.

• Ağırlık M2M: 7.6 kg (16.8 lbs), fazla olmamalı.

• Ağırlık M2S: 7.1 kg (15.7 lbs) fazla olmamalı.

- ÜRÜN -3 / Aktif  Subwoofer Hoparlör

Teknik veri

• Hoparlör Tipi: Aktif bas refleks uçabilen subwoofer

Akustik veri

• Frekans Tepkisi [-6dB]: 45 - 140 Hz,

• Frekans Tepkisi [-10dB]: 40 - 165 Hz,

• Maksimum SPL: 131 dB,

• LF: 12 ",

• Ses Bobini LF: 3 ",

• Yönlülük: Çok Yönlü

Amplifikatör

• Amp Teknolojisi: Digipro® G3,

• Amp sınıfı: D sınıfı,

• Güç Kaynağı: PSU Otomatik Aralıklı (110V ~ ve 220V ~) 700W SMPS,

• LF Amp: 700 W RMS (1400 W Zirve),

• Soğutma: Konveksiyon

İşlemci

• Denetleyici: DSP 56 bit,

• AD / DA Dönüştürücü: 24 bit / 48 kHz,

• Kontroller: X-Over frekans seçimi - Faz seçimi (0 ° veya 180 °), Çıkış modu seçimi (Link / X-over) - Mini-USB tipi “B” portu (servis verileri),

• Sınırlayıcı: Çift aktif - RMS / Tepe - Termal,

• Çapraz Frekans LF-HF: 90 - 120 Hz,

• LF X-over over eğimi: 24 dB / Octave

- ÜRÜN -4 / Aktif Hoparlör

Teknik veri

• Hoparlör Tipi: 2 Yönlü Aktif Hoparlör

Akustik veri

• Kullanılabilir Bant Genişliği [-10dB]: 65 - 20.000 Hz,

• Frekans Tepkisi [-6 dB]: 70 - 19.600 Hz,

• Maksimum SPL: 120 dB,

• HF Tipi: Sıkıştırma Sürücüsü,

• HF ses bobini: 1 ", LF: 8",

• LF ses bobini: 1.5 ",

• Çapraz Frekans: 2300 Hz (24 dB / ek.),

• Yatay Dağılım: asimetrik 85 ° yukarı / 120 ° aşağı,

• Dikey Dağılma: 85 ° (+ 25 / -60 °)

Amplifikatör

• Amp Teknolojisi: Özel Yapılmış,

• Amp Sınıfı: D Sınıfı - Passice soğutması (konveksiyon),

• Güç Zirvesi: 260 W

İşlemci

• Denetleyici: DSP 28/56 bit - 48 kHz,

• Sınırlayıcı: Tepe - RMS - Termal,

• Kontroller: Ses Seviyesi - Ses Girişi Hassasiyeti - DSP Preset

Giriş

• Ana Bağlantı: VDE,

• Sinyal Girişi: Dengeli 1xCombo IN (MIC / LINE),

• SİNYAL Çıkışı: (Dengeli) 1xXLR ÇIKIŞI (BAĞLANTI)

Mekanik

• Direk Bağlantısı: 36 mm, fazla olmamalı.

• Genişlik: 243 mm (9,57 inç), fazla olmamalı.

• Yükseklik: 443mm (17.44 inç), fazla olmamalı.

• Derinlik: 231 mm (9,09 inç), fazla olmamalı.

• Ağırlık: 6.6 kg (14.55 lbs), fazla olmamalı.

• Açılar Yukarı: Çift kama açısı 45 ° fazla olmamalı.

- ÜRÜN -5 / Telsiz Mikrofon Seti (El Tipi)

Mikrofon

• Öğe: Dinamik,

• Polar Desen: Kardioid,

• Frekans Tepkisi: 90 - 12000 Hz,

• Empedans: 50 Ohm,

• Çıkış Konnektörü: Değiştirilebilir endüstri standardı diş

Genel sistem

• Çalışma Frekansları: Bant DE2: 470.125 ila 529.975 MHz / Bant EE1: 530.000 ila 589.975 MHz / Bant EF1: 590.000 ila 649.975 MHz / Bant FG1: 650.000 ila 699.875 MHz yerel düzenlemeler nedeniyle sınırlı bir bant genişliği / aktarma gücü ile birlikte gelir.

• Minimum Frekans Adım: 25 kHz,

• Modülasyon Modu: FM,

• Maksimum Sapma: ± 38 kHz (THD:% 10) / ± 36 kHz (THD:% 10),

• Eşzamanlı Kullanım: Bant başına 40 Kanal * Çok bantlı çalıştırma veya diğer frekans koordinasyonlarıyla ilgili yardım için, lütfen bölgesel müşteri hizmetleri temsilcisi ile iletişime geçin. * Bölgeye ve gruba bağlı

• Frekans Tepkisi: 31 Hz - 15500 Hz / 25 Hz - 16700 Hz,

• Çalışma Aralığı: 100 m,

• Dinamik Aralık: Mikrofon girişi:> 115 dB (A ağırlıklı), tipik / Inst girişi:> 112dB (A ağırlıklı), tipik /> 115 dB (A ağırlıklı), tipik

• Toplam Harmonik Bozulma: <% 1,0 (1 kHz'de, ± 17,5 kHz sapma),

• Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -5 ºC - +45 ºC

Alıcı

• Alma Sistemi: Gerçek Çeşitlilik,

• Hassasiyet: 60 dBA S / N oranında 20 dBuV (50Ω sonlandırma),

• Maksimum Çıkış Seviyesi: XLR / Dengeli: +14 dBV - 6.3 mm (¼ "") / Dengesiz: +8 dBV,

• Anten Girişi: BNC tipi, 50 Ω,

• Güç Çıkışı: 12 V DC, 160 mA (birleşik),

• Güç Kaynağı: 100-240V AC (50/60 Hz) - 12V DC 1A (orta pozitif) anahtarlamalı harici güç kaynağı,

El Vericisi

• RF Güç Çıkışı: Yüksek: 30 mW, Düşük: 10 mW (değiştirilebilir), 50 at,

• Sahte Emisyonlar: Federal ve Ulusal Düzenlemelere Göre,

• Mikrofon Elemanı: Değiştirilebilir endüstri standardı iplik

• Pil Ömrü: Yüksek: 8.0 saat / Düşük: 9.0 saat (alkalin), Yüksek: 9.0 saat / Düşük: 9.5 saat (Ni-MH 1900mAh) - Pil türüne, kullanımına ve çevre koşullarına bağlı olarak,

- ÜRÜN -6 / Telsiz Mikrofon Seti (Yaka Tipi )

Mikrofon

• Eleman: Sabit şarjlı arka plaka kalıcı polarize kondenser,

• Polar Desen: Kardioid,

• Çıkış Konnektörü: 4 Pimli cH Stili vidalı konektör,

• Kablo: 1,4 m uzunluğunda (mikrofona kalıcı olarak takılmış), 2,6 mm çap, 2 iletkenli, aşağıya doğru vidalanmış 4 pinli cH tarzı konnektörlü korumalı kablo

Genel sistem

• Çalışma Frekansları: Bant DE2: 470.125 - 529.975 MHz - Bant EE1: 530.000 - 589.975 MHz - Bant EF1: 590.000 - 649.975 MHz - Bant FG1: 650.000 - 699.875 MHz - Bant GH2: 794.100 - 805.900 MHz - Bant H2: 821. MHz ve 863.100 - 864.900 MHz

• Minimum Frekans Adım: 25 kHz,

• Modülasyon Modu: FM,

• Maksimum Sapma: ± 38 kHz (THD:% 10) - ± 36 kHz (THD:% 10),

• Eşzamanlı Kullanım: Bant başına 40 Kanal

• Frekans Tepkisi: 31 Hz - 15500 Hz - 25 Hz - 16700 Hz,

• Çalışma Aralığı: 100 m,

• Dinamik Aralık: Mikrofon girişi:> 115 dB (A ağırlıklı), tipik - Inst girişi:> 112dB (A ağırlıklı), tipik -> 115 dB (A ağırlıklı), tipik,

• Toplam Harmonik Bozulma: <% 1,0 (1 kHz'de, ± 17,5 kHz sapma),

• Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -5 ºC - +45 ºC

Alıcı

• Alma Sistemi: Gerçek Çeşitlilik,

• Hassasiyet: 60 dBA S / N oranında 20 dBuV (50Ω sonlandırma),

• Maksimum Çıkış Seviyesi: XLR / Dengeli: +14 dBV - 6.3 mm (¼ "") / Dengesiz: +8 dBV,

• Anten Girişi: BNC tipi, 50 Ω,

• Güç Çıkışı: 12 V DC, 160 mA (birleşik),

• Güç Kaynağı: 100-240V AC (50/60 Hz) - 12V DC 1A (orta pozitif) anahtarlamalı harici güç kaynağı,

• RF Güç Çıkışı: Yüksek: 30 mW, Düşük: 10 mW (değiştirilebilir), 50 at,

• Sahte Emisyonlar: Federal ve Ulusal Düzenlemelere Göre,

• Giriş Bağlantıları: 4-Pin aşağı vidalı cH Stil Konnektör - Pin 1: GND - Pin 2: INST INPUT - Pin 3: MIC INPUT - Pin 4: DC BIAS + 5V,

• Pil Ömrü: Yüksek: 8.0 saat / Düşük: 9.0 saat (alkalin) - Yüksek: 9.0 saat / Düşük: 9.5 saat (Ni-MH 1900mAh) - Pilin türüne, kullanımına ve çevre koşullarına bağlı olarak,

- ÜRÜN -7 / Telsiz Mikrofon Seti (Headset  Tipi )

Mikrofon

• Elemen: Sabit şarjlı arka levha kalıcı polarize kondenser,

• Polar Desen: Çok Yönlü, Ağırlık: Mikrofon, bom ve kulaklık: 2.6 g,

• Boyutlar: Mikrofon: 8,1 mm uzunluğunda, 2,6 mm çap - Boom: 98,4 mm uzunluğunda, 1,07 mm çap,

• Çıkış Konnektörü: 4 Pimli cH Stili vidalı konektör,

• Kablo: 1,4 m uzunluğunda (mikrofona kalıcı olarak takılmış), 1,6 mm çap, 2 iletkenli, aşağıya doğru vidalanmış 4 pinli cH-tarzı konnektörlü korumalı kablo,

• Genel sistem

• Çalışma Frekansları: Bant DE2: 470.125 - 529.975 MHz - Bant EE1: 530.000 - 589.975 MHz - Bant EF1: 590.000 - 649.975 MHz - Bant FG1: 650.000 - 699.875 MHz - Bant GH2: 794.100 - 805.900 MHz - Bant H2: 821. MHz ve 863.100 - 864.900 MHz • Minimum Frekans Adım: 25 kHz,

• Modülasyon Modu: FM,

• Maksimum Sapma: ATW-T3201: ± 38 kHz (THD:% 10) - ATW-T3202: ± 36 kHz (THD:% 10),

• Eşzamanlı Kullanım: Bant başına 40 • Frekans Tepkisi: 31 Hz - 15500 Hz - 25 Hz - 16700 Hz

• Çalışma Aralığı: 100 m

• Dinamik Aralık: Mikrofon girişi:> 115 dB (A ağırlıklı), tipik - Inst girişi:> 112dB (A ağırlıklı), tipik -> 115 dB (A ağırlıklı), tipik,

• Toplam Harmonik Bozulma: <% 1,0 (1 kHz'de, ± 17,5 kHz sapma),

• Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -5 ºC - +45 ºC

Alıcı

• Alma Sistemi: Gerçek Çeşitlilik,

• Hassasiyet: 60 dBA S / N oranında 20 dBuV (50Ω sonlandırma),

• Maksimum Çıkış Seviyesi: XLR / Dengeli: +14 dBV, 6.3 mm (¼ "") / Dengesiz: +8 dBV,

• Anten Girişi: BNC tipi, 50 Ω,

• Güç Çıkışı: 12 V DC, 160 mA (birleşik),

• Güç Kaynağı: 100-240V AC (50/60 Hz) - 12V DC 1A (orta pozitif) anahtarlamalı harici güç kaynağı,

• RF Güç Çıkışı: Yüksek: 30 mW, Düşük: 10 mW (değiştirilebilir), 50 at,

• Sahte Emisyonlar: Federal ve Ulusal Düzenlemelere Göre,

• Giriş Bağlantıları: 4-Pin aşağı doğru cH-Style Konektör - Pim 1: GND - Pim 2: INST GİRİŞ- Pim 3: MIC GİRİŞ - Pim 4: DC BIAS + 5V,

• Pil Ömrü: Yüksek: 8.0 saat / Düşük: 9.0 saat (alkalin) Yüksek: 9.0 saat / Düşük: 9.5 saat (Ni-MH 1900mAh) Pilin türüne, kullanımına ve çevre koşullarına bağlı olarak.

- ÜRÜN -8 / Mikrofon (Gooseneck)

Eleman: Sabit şarjlı arka plaka, kalıcı polarize kondansatör,

• Polar Desen: MicroLine®,

• Frekans Tepkisi: 30-20.000 Hz,

• Düşük Frekans Kayması: 80 Hz, 18 dB / oktav,

• Açık Santral Hassasiyeti: -35 dB (17.7 mV) 1 Pa'da 1V,

• Empedans: 250 ohm,

• Maksımum Giriş Sesi Seviyesi: 133 dB SPL,% 1'de 1 kHz T.H.D.,

• Dinamik ARALIK (Tipik): 109 dB, Max SPL'de 1 kHz,

• Sıgnal-No-Nosese Oranı: 70 dB, 1 Pa'da 1 kHz,

• Fantom Güç Gereksinimleri: 11-52V DC, tipik olarak 4 mA,

• Anahtar: Düz, roll-off,

• Ağırlık: 139 g (4,9 oz),

• Ölçüler: 576.2 mm (22.69 ”) uzun, 8.0 mm (0.33") kafa çapı, 18.9 mm (0.74 ") taban çapı,

• Çıkış Connecto: İntegral 3-pin XLRM tipi,

• İsteğe Bağlı Değiştirilebilir Öğeler: ESE-O çok yönlü (360 °) - ESE-C kardioid (120 °) - ESE-H hipercardioid (100 °),

• Donanımlar Mobilyalı: MicroLine® köpüklü ön cam; evrensel izolasyon bağlantısı; hızlı montaj standı adaptörü; 5/8 ”-27 - 3/8” -16 dişli adaptör.

• Kasa Stili: M27

• Mikrofon (18 "uzunluğunda)

- ÜRÜN -9 / Çok Yönlü Kablolu Kondenser Yaka Mikrofonu

• Eleman: Sabit şarjlı arka plaka, kalıcı polarize kondansatör,

• Polar Desen: Çok Yönlü,

• Frekans Tepkisi: 30-20.000 Hz,

• Düşük Frekans Kayması: 80 Hz, 18 dB / oktav,

• Açık Devre Hassasiyeti: Fantom: -44 dB (6.3 mV) 1 Pa'da 1V - Akü: -46 dB (5.0 mV) 1 Pa'da 1V,

• Empedans: Fantom: 200 ohm - Akü: 270 ohm,

• Maksimum Giriş Ses Seviyesi: Fantom: 135 dB SPL,% 1'de 1 kHz T.H.D. - Akü: 121 dB SPL,% 1’de 1 kHz T.H.D.

• DİNAMİK ARALIK (Tipik): Fantom: 107 dB, Max SPL'de 1 kHz - Pil: 93 dB, Max SPL'de 1 kHz,

• Sıgnal-No-Nosese Oranı: 66 dB, 1 Pa'da 1 kHz,

• Fantom Güç Gereksinimleri: 11-52V DC, tipik olarak 2 mA,

• Pil Türü: 1.5V AA / UM3,

• Akü Akımı / Yaşam: 0.4 mA / 1200 saat tipik - (alkali),

• Switch: Kapalı, düz, roll-off,

• Ağırlık (Mikrofon): 2,8 g (0,1 oz),

• Ağırlık (Güç Modülü): 139 g (4,9 oz),

• Ölçüler (Mikrofon): 25.0 mm (0.98 ") uzun, 10.2 mm (0.40") çap,

• Ölçüler (Güç Modülü): 84.0 mm (3.31 ") H x, 63.0 mm (2.48") W x, 22.0 mm (0.87 ") D,

• Çıkış Konektörü (Güç Modülü): İntegral 3-pin XLRM tipi,

• Kablo: 1,8 m (6 ') uzun (mikrofona kalıcı olarak takılı), 2,6 mm (0,10 ") çap, 2 iletkenli, TA3F tipi konnektörlü korumalı kablo,

- ÜRÜN -10 / Enstrümanlar İçin Mini Kondenser Mikrofon

Genel Özellikler

• Tip: Ön polarize kondansatör dönüştürücü,

• Polar Desen: Sekiz rakamı,

• Ses frekansı bant genişliği: 10 - 18000 Hz,

• Hassasiyet: 2 mV / Pa,

• Elektrik empedansı: 200 Ohm.

• Önerilen yük empedansı: 1000 Ohm,

• Maks. % 1 /% 3 THD için SPL: 96 dB / 103 dB,

• Akım tüketimi: yakl. 2,2 mA

boyutlar

• Uzunluk: 9,7 mm,

• Genişlik: 14,2 mm,

• Yükseklik: 26,7 mm,

• Net Ağırlık: 225 g (8 oz.),

• Kablo uzunluğu: 3 m (10 ft.)

dizayn

• Gövde: plastik,

• Bitiş: mat siyah

Ses çıkışı

• Tip: MPAV standart XLR konektörü,

• Cinsiyet: Kadın,

• Kişiler: 3 iğneli

Güç arayüzü

• Gerilim: 9 - 52 V,

• Akım: 2 mA

Uygulama

• Canlı Enstrüman: Evet

Müzik aleti

• Piyano / Teller: Evet

- ÜRÜN -11 / Konferans İşlemcisi (AEC ile)

Teknik özellikler

• Ön Panel Led Göstergeler Sinyal Mevcut, CLIP, 48V (sadece giriş)

• Diğer: Ethernet ve RS-232 bağlantıları (COM) için kontrol bağlantısı durumunu ve aktivitesini; Cihaz konfigürasyon durumu (STAT); Hata (ERR); Güç / Bul (PWR)

• Analog Girişler: Phoenix / Combicon çıkarılabilir vidalı konnektörlerde elektronik olarak dengelenmiş 12

• Mikrofon / Hat Girişleri: Nominal kazanç 0dB, elektronik olarak + 48dB'ye kadar, + 6dB adımlarla değiştirilebilir Giriş empedansı: 3.0kOhm

• Maksimum giriş seviyesi: 0dB giriş kazançlı + 20dBu, (12dB kazançlı + 8dBu)

• Frekans Tepkisi: 20Hz - 20kHz +/- 0.5dB, dengeli, 150 ohm

• Dinamik Aralık: 111dB, 20Hz - 20kHz, A ağırlıklı: 108dB ağırlıksız

• CMRR:> 1kHz'de 75dB

• Denk. Giriş Gürültüsü (EIN): <-125dBu tipi. 150 Ohm ile kaynak

• Fantom gücü: 48V nominal, giriş başına seçilebilir

• A / D Gecikme: 37 / Fs [0.77ms@48k]

• AEC: En fazla 12 kanal AEC işleme

• AEC İşleme Gecikme Süresi: 2385 / Fs [49.69ms@48k] (Orijinal 8k Algoritması)

• AEC İşlem Gecikme Süresi: 1609 / Fs [33.52ms@48k] (Tam Bant Genişliği Algoritması)

• Kuyruk Uzunluğu: 200 ms

• Yakınsama Hızı: 49 dB / s (Ortalama yakınsama hızı)

• Analog Çıkışlar: Phoenix / Combicon çıkarılabilir vidalı konnektörlerde 8 elektronik olarak dengeli

• Maksimum Çıkış Seviyesi: + 19dBu

• Frekans Tepkisi: 20Hz - 20kHz (+ 0.5 / -1dB)

• THD: <0.01% (20Hz - 20kHz, + 10dBu çıkış)

• Dinamik Aralık: 108dB tipi. (22Hz - 22kHz ağırlıksız)

• Çıkış Empedansı: 40 Ohm dengeli ve 20 Ohm dengesiz

• Çapraz konuşma: <-75dB

• D / A Gecikme: 29 / Fs [0.60ms@48k]

• Kontrol Portları: 12 giriş ve 6 çıkış

• Kontrol Giriş Voltajı: 0 - 4,5V

• Kontrol Giriş Empedansı: 4.7kOhms ila + 5V (2 telli mod)> 1MOhm (3 telli mod)

• Lojik Çıkış Voltajı: 0 veya + 5V boş

• Mantık Çıkışı Empedansı: 440 Ohm

• Lojik Çıkış Akımı: 10mA kaynak, 60mA evye

• Watchdog Çıkışı: Arıza güvenlik kontrolü için Phoenix / Combicon konektörü

• Opto Çıkış akımı: maksimum 14mA

• Dayanım gerilimi: maksimum 80V (Kapalı)

• Seri Empedans: 220 Ohm (izole edilmiş)

Kontrol Ağı

• Konektörler: RJ45 Ethernet konektörü

• Maksimum kablo uzunluğu: Cihaz ve Ethernet anahtarı arasındaki Kategori 5 kablosunda 100m / 300ft

• Maksimum düğüm sayısı: 60

Blu-Linktm Audıo Ağı

• Konektörler: 2 x RJ45 Ethernet konektörü

• Maksimum kablo uzunluğu: Cihazlar arasında Kategori 5e kablosunda 100m / 300ft

• Gecikme: 11 / Fs [0.23ms@48k]

• Gecikmeden Geçme: 4 / Fs [0.08ms@48k]

Güç ve Boyutlar

• Şebeke Gerilimi: 100-240V AC, 50 / 60Hz

• Güç Tüketimi: <55VA BTU Rating: <188 BTU / saat

• Çalışma Sıcaklığı Aralığı: 5 (41) - 35 (95) derece C (derece F)

- ÜRÜN -12 / 2 Yollu Aktif  Active Line Array Hoparlör Askı Aparatı

- ÜRÜN -2 ile  uyumlu olmalıdır.

- ÜRÜN -13 / Mikrofon Masa Standı (Gooseneck)

Ağır masa standı tabanı, entegre 3 pimli XLRM tipi çıkış konektörlü herhangi bir dinamik boynu veya hayaletle çalışan kondenser boynu mikrofonu ile çalışmak üzere tasarlanacaktır. Ünite, ses çıkışı için 3 pimli XLRF tipi giriş konektörü ve 3 pimli XLRM tipi konektör sunacaktır. Ünite düşük yansıtıcılı siyah bir yüzey sunar. Ünitenin boyutları: 133.0 mm (5.23 ") maksimum uzunluk, 91.0 mm (3.58") maksimum genişlik, 38.0 mm (1.49 ") maksimum yükseklik olacaktır. Masa standının ağırlığı, daha az mikrofon, 728 g (27.6 oz) olacaktır. .

- ÜRÜN -14 / Işık Masası ( DMX )

- Tamamen dijital kontrol konsol olmalıdır.

- 12 sahne 2 sahne ön ayarlı, 24 sahne tek sahne modunda olmalıdır.

- Dahili efekt oynatma olmalıdır.

- Raf montajına uygun olmalıdır.

- Grand Master ve Black Out tuşu olmalıdır.

- DMX512-A çıkışı olmalıdır.

- 90-240 Volt CE, UL, cUL üniversal güç kaynağı ile olmalıdır.

- ÜRÜN -15 / Led Spot Işık (Fresnel)

- Çoklu gölgeler veya saçaklanma olmadan homojenize tam karışık beyaz ışık olmalıdır.

- Doğrudan ana şebekeye bağlayın.

- 8 veya 16 bit çözünürlükte DMX 512A (RDM) giriş / çıkış olmalıdır.

- Sessiz aktif soğutma sistemi olmalıdır.

- Adresleme / kurulum / manuel kullanım kolaylığı için yerleşik LCD menü olmalıdır.

- Armatür için derecelendirilmiş entegre güvenlik bonosu olmalıdır.

- Ayarlanabilir boyunduruk denge noktası olmalıdır.

- Temizlik için kolay erişim için ‘aşağı açılır’ kapı olmalıdır.

- Eğme ve odaklama ölçekleri, WSIYWYG uygulamasının doğru yapılmasını sağlayan gerçek derecelerde olmalıdır.

- ÜRÜN -16 / Lighting Barndoor

- ÜRÜN -15’e  Uyumlu olmalıdır.

- ÜRÜN -17 / Led Spot Işık (Profile)

- Maksimum güç tüketimi ile 500 Watt'lık profesyonel bir ürünün performansını sunmalıdır.

- 140 Watt olmalıdır.

- 18 ila 34 veya 24 ila 44 derece ışın açıları olmalıdır.

- Orta ve geniş versiyonlar arasında değiştirilebilir lens tablası olmalıdır.

- İris, M boyutlu desen tutucusu veya üçüncü taraf efekt aksesuarı için sağlanan yuva olmalıdır.

- RGBW motorundan sabit renk seçenekleri ve beyaz renk sıcaklıkları olmalıdır.

- Homojenize tam karışık renkli çıkış ışığı, çoklu renk gölgesi olmamalıdır.

- En az 40.000 saat kullanım ömrü olmalıdır.

- Hızlı Beyaz, Soğuk Beyaz ve Gün Işığı seçimi olmalıdır.

- 8 veya 16 bit çözünürlükte ve 5 kanallı basit bir kontrol ile DMX512 Giriş / Çıkış olmalıdır.

- RDM kontrolleri ve bağlantı kurulumu olmalıdır

- Yerleşik LCD menü, aydınlatma armatürü kurulumu ve adresleme kolaylığı olmalıdır.

- Elektronik evrensel güç kaynağı 100-240VAC olmalıdır.

- PowerCON Giriş ve Geçiş konektörleri (PLICB) olmalıdır.

- cETLus listelenmiştir, C-Tick ve CE işaretlidir (IP20 Rated) olmalıdır.

- ÜRÜN -18 / Truss 30x30  -  8 Mt

SQUARE TRUSS

• Düz elemanlar, 16 metreye kadar bükülmeye karşı dayanıklı. 2mm et kalınlığı.

• Hızlı bağlantı sistemiyle üretilmiş ve DIN EN 1999-1-1 ve 1999-1-1 / A2 (Eurocode 9) uyarınca onaylı.

Gerçekler

• TüV onaylı

• Toleranssız konik bağlantı sistemi

TEKNİK ÖZELLİKLER

• Yükseklik: 290 mm / 11,42 inç

• Genişlik: 290 mm / 11,42 inç

• Ana Boru: 50 x 2 mm / 1,97 x 0,08 inç

• Diş telleri: 20 x 2 mm / 0,79 x 0,08 inç

• Ağırlık: ~ 6 kg / m / ~ 4 lbs / ft

• Pim Konumu: Çapraz

• Malzeme: EN AW-6082 T6

• Bağlantı: CS1 - CON

- KURUM							 FİRMA

- İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ