- İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ – AI SERVER ALIM İHALESİ

- TEKNİK ŞARTNAME

İşin çeşidi: Sunucu Sistemi Alımı

İşin niteliği: Öğrencilerin iletişimi güçlendirmek, destek hizmetini artırmak için yapay zeka destekli soru cevap uygulaması geliştirilmiştir. Uygulama performans gerektirdiğinden GPU kaynaklı bir sunucu alımı yapılacaktır.

Alınması planlanan ürünler:

Dell Marka GPU Destekli Sunucu Alımı

Şartnamede;

İstanbul Bilgi Üniversitesi – BİLGİ,

Bilişim Teknolojileri Departmanı – BT Dept.,

Teklif veren kuruluş – FİRMA,

Satın alınması yapılacak donanım/yazılım/hizmet – ÜRÜN

olarak anılacaktır.

- ÖN KOŞULLAR

- İşbu şartname, BİLGİ'nin kendi lokasyonunda konuşlandırdığı verimli çalışma ömürlerini tamamlayan sunucu ve disk depolama sistemlerinin güncellenmesi, artan kapasite ihtiyacının karşılanması için ihale kapsamındaki ÜRÜN’lerin konusunda bilgi birikimine sahip olan FİRMA dan alımın yapılmasını kapsamaktadır.

- ÜRÜN teslim yeri, BİLGİ’ nin Santral Kampusu – BT Departmanıdır. ÜRÜN; üzerinde adı, tipi, modeli, seri numaraları ve üretici firma adını taşıyan orijinal ambalajlarda teslim edilecektir. ÜRÜN’le birlikte gelen her türlü tanıtıcı doküman, fatura ve garanti belgesi, irsaliyesi, kullanım kılavuzu ve aksesuarları tam ve eksiksiz olarak BİLGİ yetkilisine teslim tutanağı ile teslim edilecektir.

- Firmanın teslim edeceği ürün fiyatları, BİLGİ’nin göstereceği adrese teslim fiyatlarıdır. Her türlü nakliye, navlun, sigorta, gümrük ve benzeri maliyetler dâhil fiyatlardır ve FİRMA tarafından karşılanacaktır. FİRMA, resmi teklifinde belirtmiş olduğu ürün fiyatları haricinde başka hiçbir koşul veya isim altında bedel talep etmeyecektir.

- ÜRÜN’ün teslim süresi, sipariş tarihinden itibaren en fazla 12(oniki) haftadır. Ancak kanunlarda belirtilen mücbir sebeplerden dolayı teslim süresinin uzaması durumunda taraflar yeni teslim tarihi belirleyecektir. Mücbir sebep halleri dışındaki gecikmeler, cezaya tabidir.

- ÜRÜN’ ün belirtilen sürede teslim edilmemesi veya teklif edilen ve onaylanan ÜRÜN’den farklı model/nitelikte getirilmesi durumunda, oluşacak zarardan dolayı BİLGİ’nin uğrayacağı maddi ve manevi tazminatlar FİRMA tarafından kayıtsız şartsız kabul edilecektir.

- TEKNİK ÖZELLİKLER

- Sunucu üreticisi, son yayınlanan Gartner danışmanlık şirketinin “Magic Quadrant for Modular Servers” raporunda “Leaders” (Liderler) bölümünde yer alacaktır.

- Sunucular rack tipte ve en az 2U yüksekliğinde olacaktır.

- Sunucunun merkezi işlem birimleri 64-bit mimaride çalışabilecektir.

- Sunucu üzerinde en az 2 adet fiziksel işlemci yuvası bulunacaktır.

- Sunucu üzerinde en az 2 adet, çalışma hızı en az 2.1 GHz olan işlemciler bulunacaktır.

- Sunucu üzerindeki işlemcilerin her biri en az 24 adet çekirdeğe sahip olacaktır.

- Sunucu üzerindeki işlemcilerin her birinin üzerinde en az 36MB L3 cache belleği bulunacaktır.

- Sunucu üzerinde DDR4 tipinde, en az 3200MT/s hızında ve en az 128GB bellek bulunacaktır. Sunucu üzerinde bulunan bellek modülleri üretici tarafından onaylanmış bellekler olacaktır.

- Sunucu ECC, SDDC, Memory Mirroring, Memory Rank Sparing, Patrol Scrubbing ve Demand Scrubbing özelliklerini desteklemelidir. Bu özelliklerden herhangi biri desteklenmiyor ise şartnamede istenen bellek miktarı iki katı olarak teklif edilecektir.

- Sunucu üzerinde en az 32 adet bellek yuvası bulunacaktır.

- Sunucu en az 8 adet 2.5” disk takılabilecek şekilde teklif edilecek ve şasi SAS/SATA ve NVMe desteğine sahip olacaktır.

- Sunucu üzerinde her biri en az 480GB kapasitede, 2.5” SSD tipinde en az 2 adet çalışma esnasında sökülüp takılabilen sabit diskler bulunacaktır

- Sunucu üzerinde en az 1 adet en az 8 GB cache bellekli, flash koruma özellikli 12Gb/s hızında SAS RAID denetleyicisi bulunacaktır. RAID denetleyicisinin RAID1/10/5/6/60 desteği olacaktır ve şasinin desteklediği en yüksek sayıda diski kontrol edebilecektir.

- Sunucu üzerinde en az 6 adet 1Gbit RJ45 ethernet portu bulunmalıdır. Teklif edilecek bu ethernet kartları onboard olabilir.

- Sunucu üzerinde en az 2 adet NVIDIA Tesla T4 model GPU bulunmalıdır.

- Sunucu üzerinde en az 1 adet, her biri en az 2 portlu, en az 16Gbps hızında FC HBA bulunacaktır.

- Sunucu üzerinde 1 adet 1Gbit RJ45 standardında uzaktan erişim ve yönetim sağlayacak arabirimi olacaktır.

- Sunucu üzerinde en az 6 adet PCIe Gen4 genişleme yuvası olacaktır.

- Sunucu üzerinde her biri en az 1100W kapasitede, çalışma esnasında sökülüp takılabilen, en az n+1 adet yedekli Titanium güç kaynakları bulunacaktır

- Sunucuların üzerinde sunuculara uzaktan erişimi sağlayan ve sunucunun yönetsel faaliyetlerini gerçekleştirecek yönetim işlemcisi bulunacaktır. Yönetim işlemcisi ile sunucu konfigürasyon yönetimi yapılabilecektir. Sunucu konfigürasyon yönetimi için lisans gerekiyorsa, teklife dahil edilecektir.

- Sunucu yönetim işlemcisi üzerinde dahili en az 4GB kapasiteli NAND özellikli bellek bulunacaktır.

- Sunucu yönetim modülünün HTML5 desteği bulunmalı ve herhangi bir ajan ya da eklenti yüklenmesine ihtiyaç duymadan sistem yönetilebilmelidir.

- Sunucu yönetim modülü sunucu üzerindeki RAID kartını yönetebilmeli, sunucuya sonradan eklenecek disklerin RAID yapılandırmasını yapabilmeli ve mevcut RAID gruplarına disk eklenmesiyle kapasitesinin arttırılmasını sağlayabilmelidir.

- Sunucu üzerindeki yönetim modülü, bileşenler üzerine yüklenecek BIOS, firmware vb. dosyaların güvenlik sertifikası vasıtası ile güvenliğini ve orijinalliğini kontrol edebilecek, donanım üzerinde, güvenlik sertifikalarının saldırılara karşı korunmasını sağlayan ve uçucu olmayan güvenli bir bellek alanına sahip olacaktır.

- Sunucunun provizyonlama aracı olacaktır. Sunucu üzerinde entegre gelen bir chip sayesinde ekstra bir CD'ye ihtiyaç duyulmadan işletim sistemi öncesi kurulumlar için gereken önerilen veya özelleşmiş ayarlar belirlenebilecektir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra İşletim sistemi kurulumu için gereken işletim sistemi medyası DVD okuyucu, USB bellek veya network üzerinden kullanabilecektir.

- Sunucular için otomatik arıza bildirim sistemi aktifleştirilecektir.

- Sunucuların online bir portal üzerinden donanım bilgisine erişilecektir. Sunucu yönetim işlemcisi ile sunucuların sağlık durumları gözlemlenebilecek, herhangi bir arıza durumunda alarmlar üretilebilecektir.

- Sunucular virtual power özelliği ile uzaktan açılıp, kapatılabilmelidir. İşletim sistemi çökmüş ya da sunucu kapalı bile olsa sunucunun yönetim işlemcisine erişilebilip, sunucu uzaktan açılabilmelidir.

- Sunucular sanal medya özelliğini desteklemeli, uzaktaki bir bilgisayara bağlı USB bellek, CD, DVD, vb. medyaları kullanabilmelidir.

- Yönetim işlemcisi, işletim sisteminden bağımsız olarak power on /off, reset, başarılı–başarısız login girişimleri, vb. logları tutabilecektir.

- Sunucunun bellek, işlemci ve disk birimleri Pre-Failure (önceden arıza bilgisi verebilme) özelliğine sahip olacaktır. Sistem önceden arızalanma bilgisini verecek, bu bilgi, üretici ve servis sağlayan firmalar tarafından değiştirmek için yeterli görülecek ve sistem arızalanmadan bu birimlerin değiştirilmesi sağlanacaktır.

- Sunucunun ön yüzünde bulunan disklere yetkisiz kişiler tarafından erişimi engelleyen, kilitlenebilir metal alaşımı koruyucu bulunacaktır.

- Sunucu en az 3 yıl boyunca ertesi iş günü üretici garantisine sahip olacaktır.

- Ürün Dell marka olacaktır.

- YETERLİLİK – YETKİNLİK

FİRMA, başvuru evraklarıyla birlikte aşağıdaki belgeleri de sunacaktır;

- Vmware Cloud Provider Vmware Operations Professional

- Vmware Certified Professional 6 Data Center Virtualization

- Vmware Certified Professional 5 Data Center Virtualization

- Veeam Technical Sales Professional (EMS)

- Data Center Virtualization

- Roting and Switching CCIE

- Data Center CCIE

- Teklif edilen ürünlerle ilgili yetkili satıcı belgesi

- Teklif edilen teknolojinin en az 3 kurumda satışı yapılmış ve kurulumları yapılmış olmalıdır (iş bitirme belgesi).

- KURULUM

- Talep dahilinde, teklif edilen tüm ürünlerin KURUM’un belirteceği tarihte, bildireceği lokasyonda, talep edeceği tüm entegrasyonları, kurulumları ve testleri bedelsiz olarak FİRMA tarafından yapılacaktır.

- Kurulum ve entegrasyonları yapacak personelin;

- Kapsamda belirtilen işleri gerçekleştirecek olan personelin en az üniversitenin bilgisayar branşlarının birinden diplomalı olduğu ve en az 3 yıldır yüklenici bordrosunda çalışıyor olduğu belgelenmelidir.

- KURUM							 FİRMA

- İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ